本发明公开了一种基于移动设备声学传感阵列的盲人室内行进避障导航方法，属于室内导航领域。其中所述方法包括：首先，通过扬声器发射设计的扫频声波信号，麦克风阵列接收经过滤波后的回波信号；然后，通过设备麦克风阵列的接收信号计算获取周围空间障碍物距离和角度信息；其次，通过树型最优化搜索获取障碍物时间序列；接着，分析障碍物序列的统计特征和变化趋势特征；最后，通过障碍物特征匹配框架区分障碍类型并发出相应提醒。本发明提出的盲人室内行进避障导航方法能准确提醒盲人用户障碍物类型，距离，方位角等细粒度信息，且只需要获取手机麦克风权限，不涉及用户敏感权限，仅调用设备扬声器和麦克风，不会增加移动设备额外能耗，能准确、快速、高效地指引盲人的室内行进。